PROGRAM PRZEBUDOWY

Utwardzenie powierzchnii placu gminnego przy Szkole Podstawowej - działki nr 178/1 i 177/2 przy ul. Kościelnej 31 w Lądku – Zdroju.

| Obiekt: | Plac nieutwardzony objęty działkami nr 178/1 i 177/2 |
| --- | --- |
| Inwestor: | Gmina Lądek Zdrój, Rynek 31, 57-540 Lądek Zdrój |
| Studium: | Program przebudowy |
| Wykonał: | Roman Stępak |

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Część formalno - prawna

- Część opisowa:

- Plan sytuacyjny

- Opis robót

- Przedmiar robót

Spis załączników:

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami

na cele budowlane.

- Wyrys i wypis z rejestru gruntów

- Przedmiar robót

1.	Dane ewidencyjne:

Obiekt: plac gminny przy Szkole Podstawowej - działki nr 178/1 i 177/2 przy ul.

Kościelnej 31 w Lądku - Zdroju

Inwestor: Gmina Lądek Zdrój, Rynek 34, 57-540 Lądek Zdrój

2.   Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia powierzchni placu

gminnego przy Szkole Podstawowej - działki nr 178/1 i 177/2 przy ul. Kościelnej 31

w Lądku – Zdroju.

Utwardzenie w/w placu podyktowana jest poprawą warunków komunikacyjnych ul. Kościelnej poprzez umożliwienie postoju pojazdów (do 10 stanowisk włącznie) przy Szkole i Kościele.

Podstawa opracowania

Umowa zlecenie zawarte z Burmistrzem Lądka – Zdroju w oparciu o:

- mapę sytuacyjną

- Ustawę z dnia 24 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 2004r.)

- polskie i branżowe normy

- wyniki wizji lokalnej oraz inwentaryzacji terenu

    - Opis stanu istniejącego

      - Lokalizacja i opis

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na terenie Starego Miasta w przy ul. Kościelnej w Lądku - Zdroju obrębie działek nr 178/1 i 177/2 o powierzchni 585 m2. Plac  po utwardzeniu zapewni obsługę związaną z możliwością postoju pojazdów (do 10 stanowisk włącznie), w związku czym poprawi bezpieczeństwa komunikacyjne ul. Kościelnej.

    - Rozwiązania projektowe

a) Parametry techniczne

Utwardzenie powierzchni placu z obniżeniem chodnika na całym odcinku wjazdu na plac polegać będzie na wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-34,5mm grubości 45cm oraz nawierzchni ulepszonej – z kostki granitowej 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Powierzchnia placu 585 m2.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów

- Nawierzchnia z kostki granitowej 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-34,5mm	45 cm

- podłoże gruntowe

- obrzeża betonowe na ławie betonowej

5. 	TECHNOLOGIA ROBÓT

● Podbudowa z kruszywa łamanego

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego  modułu  odkształcenia  do pierwotnego modułu odkształcenia jest nie większy od 2,2. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5cm. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5 %.  Pomiędzy rzędnymi projektowanymi a wykonanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10 %. Wszystkie    powierzchnie    podbudowy,  które wykazują większe odchylenia od określonych wyżej  powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Podbudowę z kruszywa należy wykonać zgodnie z normą PN-S-96023 „Konstrukcje drogowe. Podbudowa  i nawierzchnia z tłucznia kamiennego" oraz  normą PN-S-06102 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie".

● Nawierzchnia z kostki granitowej

Nawierzchnia kostki granitowej 10 cm pochodzącej z rozbiórki składowanej na placu w odległości ok. 500 m od miejsca budowy na podsypce cementowo – piaskowej.

Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do robót wejście w teren uzgodnić z administratorami dróg i uzbrojenia.

- Roboty realizować zgodnie z przepisami BHP.

- Przed przystąpieniem do prac należy zadbać o organizacje ruchu zastępczego

na czas robót tj. wprowadzenie oznakowania pionowego informującego o 	wykonywaniu robót drogowych z ograniczeniem prędkości i ostrzeżeniem o 	przewężeniach

sporządził: