Nadzór- Projektowanie Budowlane

Jerzy Godziejewicz ul. Kłodzka 40

57-540 Lądek Zdrój

KOSZTORYS  „ŚLEPY”

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W ŚWIETLICY W SKRZYNCE

kod CPV: 4526100-4   – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz

podobne roboty

INWESTOR: CENTRUM KULTURY I REKREACJI

PLAC STROMŁYŃSKI 5

57-540 LĄDEK-ZDRÓJ

…………………………………..                     …………………………………..

(sporządził)                                                                                           (Inwestor)

MARZEC  2011 r.

Nadzór -Projektowanie Budowlane

Jerzy Godziejewicz ul. Kłodzka 40

57-540 Lądek Zdrój

SPIS  TREŚCI

| 1 | Założenia wyjściowe do kosztorysowania ………………………….. - Lokalizacja obiektu budowlanego - Inwestor robót budowlanych - Podstawa opracowania - Jednostka kosztorysująca - Przedmiot kalkulacji | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Zakres robót budowlanych …………………………………………. | 3 |
| 3 | Dane dotyczące materiałów budowlanych …………………………. | 4 |
| 4 | Zagospodarowanie i organizacja placu budowy …………………… | 4 |
| 5 | Przyjęta metoda kosztorysowania ………………………………….. | 5 |
| 6 | Uwagi …………………………………………………………………. | 5 |

1. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

  - Lokalizacja obiektu budowlanego.

Województwo – dolnośląskie

Powiat – kłodzki

Gmina – Lądek Zdrój

Miejscowość – Skrzynka

  - Inwestor robót budowlanych.

# Centrum Kultury I Rekreacji

Plac Stromłyński 5

57-540 Lądek-Zdrój

  - Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem zakresu robót budowlanych

- wizja terenowa

- inwentaryzacja

- przedmiar robót budowlanych

- podstawy kosztorysowania robót budowlanych, np. KNR, KSNR

- wyceny indywidualne robót budowlanych nieokreślonych np. w KNR, KSNR

  - Jednostka kosztorysująca.

Nadzór Projektowanie budowlane

Jerzy Godziejewicz ul. Kłodzka 40

57-540 Lądek Zdrój

  - Przedmiot kalkulacji.

Przedmiotem kalkulacji kosztorysowej zaprojektowanych robót budowlanych jest

wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej zakładkowej na dachówkę karpiówkę układaną w łuskę.

2. Zakres robót budowlanych.

Roboty budowlane obejmują wymianę istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej będącej w złym stanie technicznym na nową  dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w koronkę oraz wymiana pokrycia papowego i elementów konstrukcji drewnianej dachu nad kotłownią dobudowaną do głównego budynku wraz z ociepleniem.

- rozebranie rynien i rur spustowych wraz z hakami rynnowymi

- rozbiórka części pokrycia dachowego z blachy falistej przybijanej na gwoździe do łat

- przemurowanie komina nad dachem.

- rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki na łatach 50x35mm

- rozbiórka łat drewnianych

- wymiana krokwi skrajnych  2 szt. po ich zaimpregnowaniu

- zamocowanie folii paroszczelnej w ukośnych fragmentach stropodachu

- przybicie folii wiatroszczelnej  pod kontrłaty 50x25mm

- przybicie desek w pasie nadrynnowym

- przybicie łat pod dachówkę ceramiczną zakładkową  60*40mm Średzka falista plus

w kolorze miedź angobowana  ( Firma Roben )

- montaż desek czołowych

- montaż haków rynnowych fi 125 mm

- montaż pasa nadrynnowego z blachy powlekanej

- montaż desek wiatrowych

- montaż wyłazu dachowego przy kominie murowanym.

- montaż specjalnych dachówek schodkowych dla kominiarza

- montaż wywiewek wentylacyjnych z pomieszczeń sanitarnych i kuchni oraz kotłowni  z blachy  nierdzewnej , w części strychowej dwuścienne izolowane wełną mineralną

- montaż obróbki pachwinowej komina i połączenia dachu budynku z sąsiednim budynkiem

- rozbiórka pokrycia papowego budynku kotłowni ( przybudówka)

- rozbiórka elementów konstrukcyjnych ( deskowanie i belki stropowe) kotłowni

- rozbiórka 6 warstw muru  na dłuższym boku –kotłowni

- wymurowanie 3 warstw muru na zaprawie cem-wap

- montaż murłaty 12x12 cm na kotwy stalowe szybkiego montażu

- montaż elementów konstrukcyjnych belek stropowych i deskowania

- montaż haków rynnowych fi 125 mm

- położenie 1x papy podkładowej w systemie pap termozgrzewalnych mocowanej na gwoździe do deskowania kotłownia

- montaż obróbek okapowych i i izoklinów na połączeniu z ogniomurami

- montaż obróbki z blachy tytan-cynk dachu z murem Świetlicy

- krycie dachu drugą warstwą papy  termozgrzewalnej

- obróbka ogniomurów z blachy tytan-cynk na papie podkładowej

- ocieplenie dachu kotłowni wełną mineralną półtwardą gr. 10 cm z folią aluminiową „Rockwool” patrz kosztorys-wykaz materiałów

- montaż sufitu z płyt gipsowych  termoodpornych

- usunięcie gruzu i materiałów rozbiórkowych z przewiezieniem do Kompostowni

3. Dane dotyczące materiałów budowlanych.

- Asortyment drewniany (krokwie, łaty ,kontrłaty) imregnowany 2x „Fobosem 4”

Lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania przed montażem

- Dachówka ceramiczna „MONZAplus” produkcji Rben Środa Śląska

- Obróbki na dachu głównym z blachy stalowej powlekanej plastizolem

- Obróbki na dachu kotłowni z blachy tytan-cynk

- Ruty wentylacyjne fi 150 z blachy nierdzewnej ocieplonej wełną mineralną

gr 6 cm i drugiej osłony z blachy ocynkowanej. Łączącej się z dachówkami

wentylacyjnymi 3 szt

- Okna wyłazowe termoizolacyjne

- Przemurowanie komina z cegły klinkierowej „pełnej” marki 200 na pełną spoinę

wklęsłą przy użyciu zaprawy „SOPRO KMT” nie powodującej wykwitów.

- wszystkie materiały winny być ogólnie dopuszczone do stosowania w  budownictwie, posiadać odpowiednie aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, znaki CE lub B;

4. Zagospodarowanie i organizacja

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia

projekt organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania robót budowlanych oraz

harmonogram realizacji tego zadania.

Realizując roboty Wykonawca na swój koszt dostarczy wszelkie niezbędne zabezpieczenia

placu budowy oraz jego kompletne oznakowanie, informujące o ewentualnym zagożeniu.

Zabezpieczenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób aby  zachowane były

przepisy BHP, zarówno dla robotników jak i osób poruszających się w obrębie budowy.

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami,

w taki sposób aby były one zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w oznakowanych

i zamkniętych pomieszczeniach. Obiekty magazynowe będą spełniały wszelkie wymogi

ochrony przeciwpożarowej i BHP.

Przy realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z takiego

sprzętu i urządzeń, które są do tego celu przeznaczone. Sprzęt winien być zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zabezpieczony w taki sposób aby nie

zagrażał zdrowiu i życiu pracowników, którzy z niego korzystają.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną

negatywnie na jakość transportowanych materiałów i urządzeń. Liczbę środków

transportu należy tak dobrać aby zapewnić terminowe prowadzenie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wywozu i utylizacji materiałów

z rozbiórki, gruzu..

5. Przyjęta metoda kosztorysowania.

W obliczaniu wartości kosztorysowej przewidzianych robót budowlanych ,przyjęto

metodę kalkulacji szczegółowej.

Kosztorys inwestorski został sporządzony w oparciu o ogólnie stosowane normy nakładów

rzeczowych – KNR, KSNR, a w przypadku braku normy – zastosowano kalkulację

indywidualną.

6. Uwagi.

Kosztorys inwestorski sporządzono za pomocą programu NORMA PRO.

Nadzór-Projektowanie Budowlane

Jerzy Godziejewicz ul. Kłodzka 40

57-540 Lądek Zdrój