Lądek - Zdrój  2019-08-20

WR.7234.06.2019.203

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, udzielone z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na podstawie art. 4 pkt 8, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych w gminie Lądek – Zdrój.

1. Zamawiający

Gmina Lądek – Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek Zdrój, tel. 074/8117850, fax: 074/8147418, umig@ladek.pl, www.ladek.pl, NIP 881-10-01-664, REGON 890718113.

Osoba do kontaktu: Marcin Kochański, tel. 74 81 17 872.

2. Przedmiot zamówienia

Przebudowa chodnika w parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 o. Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodnika w Parku Juliusza Słowackiego dz. nr 287 o. Stary Zdrój  wzdłuż drogi gminnej al. Marzeń  oraz utwardzenie terenu działki nr 287 o. Stary Zdrój pod zatokę postojową wraz z przygotowaniem instalacji pod montaż 7 szt. latarni ulicznych.

Chodnik:

Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej:

odcinek I- szerokości 2,00 m i powierzchni 334 m2

odcinek II- szerokości 1,20 m i powierzchni 104 m2

Konstrukcja chodnika:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej (starobruk w kolorze barwy jesieni)	6 cm

- Podsypka cementowo – piaskowa						4 cm

- Mieszanka kruszywa kamiennego 0/31,5mm					15 cm

- Istniejące podłoże gruntowe

Zatoka postojowa:

Utwardzenie powierzchni 320 m2

Konstrukcja zatoki:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej	(prostokątna kolor szary)		8 cm

- Podsypka cementowo – piaskowa						4 cm

- Mieszanka kruszywa kamiennego 0/31,5mm					8 cm

- Mieszanka kruszywa kamiennego 0/63mm					15 cm

- Istniejące podłoże gruntowe

Oświetlenie::

Przygotowanie instalacji elektrycznej pod montaż 7 szt. latarni ulicznych:

Zakres prac:

- Wykonanie wykopu 								261 m

- Ułożenie w wykopie kabla YAKY 4x16 oraz uziomu poziomego		261 m

- Ustawienie fundamentu prefabrykowanego o wymiarach

przedstawionych na poniższym rysunku						7 szt.

- Zasypanie wykopu								261 m

3. Zakres rzeczowy:

Przebudowa  nawierzchni chodnika

Zakres prac:

► Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej

- wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi

► Roboty ziemne:

- roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km

► Obramowania:

- ława pod obrzeże betonowe

- obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej

► Konstrukcja chodnika – nawierzchnia z kostki betonowej

- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej o grubości 6 cm, starobruk kolor: barwy jesieni na podsypce cementowo-piaskowej

Zatoka postojowa:

Zakres prac:

► Roboty ziemne:

- roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km

► Obramowania:

- ława pod krawężnik betonowy

- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej

► Konstrukcja zatok postojowych  – nawierzchnia z kostki betonowej

- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm, prostokątna kolor: szary, na podsypce cementowo-piaskowej

Szczegółowy opis zakresu prac przedstawia przedmiar robót kosztorysu inwestorskiego – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

4. Cena ofertowa

Wg załączonego formularza ofertowego – załącznik nr 1

5. Termin wykonania prac:

3 miesiące od dnia zawarcia umowy

6. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

- potwierdzi (oświadczy), że wykazana osoba posiada wymagane przez Zamawiającego Uprawnienia

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń

7. Sposób obliczenia ceny

Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.

Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

8. Kryterium oceny ofert

Cena – waga: 100 %

Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostaną dokonane wg następujących zasad:

a) w zakresie kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

b) ocena punktowa w zakresie w/w kryterium dokonana zostanie zgodnie z następującą formułą:

Minimalna wartość kryterium „y”

P x,y = -----------------------------------------------x MP x waga “y”

Wartość kryterium „y” w ofercie „x”

gdzie: MP - maksymalna ilość pkt.

9. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zapytania ofertowego

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zawierający:

- nazwę, adres oraz telefon kontaktowy Wykonawcy

- nazwę zadania

- oferowaną cenę ryczałtową brutto

- wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- wypełniony i podpisany wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (wystarczy wydruk z systemu CEIDG lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną)

10. Gwarancja

Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

11. Warunki płatności

Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju, po zatwierdzeniu prac protokołem odbioru robót.

12. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert

13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek – Zdrój.

14. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę, wg załączonego wzoru,  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy, 57-540 Lądek – Zdrój, ul. Rynek 31, Biuro Obsługi Klienta (pok. nr 1), lub przesłać e-mailem na adres: drogi:ladek.pl – w terminie do dnia 30.08.2019 r. godz. 11:00.

15. Dodatkowe informacje

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył     najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

- Oferty, które wpłyną niekompletne, lub po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane

- Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani dokumenty nie zostaną zwrócone

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

- Projekt zagospodarowania terenu – szkic poglądowy

- Przedmiar robót kosztorysu inwestorskiego